Тема: Потужність і робота електричного струму.

Мета: Дати поняття про потужність і роботу електричного

струму. Розвивати вміння встановлювати взаємозв’язок

між явищами і процесами. Продовжити формування

поняття про енергетичну характеристику електричного

струму.

Тип уроку: урок вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроку.

1.Перевірка домашнього завдання:

- «ланцюжок» величин-характеристик електричного поля;

- «ланцюжок» електричних схем;

- Накреслити електричне коло за малюнком і скласти до нього задачу.

2.Пояснення нового матеріалу.

При проходженні електричного струму через будь-який провідник електрична енергія перетворюється в теплову (провідник нагрівається), механічну (електродвигун приводить у рух машини і механізми), хімічну (заряджається акумулятор), а перетворення енергії з одного виду в інший характеризується виконанням роботи.

U=A/q  	A=Uq;           I=q/t  	q=It, тоді

A=IUt

A=I2Rt   ( U=IR )                         A=U2t/R   (I=U/R)

[A]=A*В*с

Прилад: електричний лічильник, ватметр.

Задача.

Визначте витрату енергії за 20 с автомобільною електричною лампою, розрахованою на напругу 12 В, якщо сила струму 3,5 А?

t=20c              A=IUt

U=12B            A=3,5*12*20=840Дж

I=3,5A

A-?

2.Потужність  - характеризує швидкість виконання роботи.

P=A/t

P=IUt/t=IU

P=IU

P=I2R                                   P=U2/R

[P]=Дж/с=Вт

Прилад: ватметр.

1Вт*год=3600Дж=3600Вт*с

1кВт*год=3600000Дж=1000Вт*год

Задача

Опір нагрівального елемента електричного чайника 24 Ом.

Знайдіть потужність струму, що живить чайник, при напрузі 120В.

R=24Oм        P=IU

U=120B         P=U2/R

P=1202/24=600Вт

P-?

3. Узагальнення. Опорний конспект.

4. Д/з: §18, впр. 9 (3)

«Ланцюжок» формул

I=	/t

q=A/

= I /

=U/

= U/

= ρι/

= ρ*	/R

=RS / ρ

«Ланцюжок» схем

V

А

?

2A

10B

3A

?

А

A

V

?

2 Ом

1 Ом

4 Ом

2 Ом

3 Oм

2 Ом

V

1А

A2

?

?