Тема уроку. Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.

Мета:

освітня - ознайомити учнів з будовою, принципом дії та призначенням трансформатора, пояснити способи передачі електричної енергії на великі відстані з мінімальними втратами;

розвивальна - ознайомити учнів з одним із основних напрямків науково-технічного прогресу, розвитком енергетики та історією її розвитку, проводити профорієнтаційну роботу з учнями;

виховна - розвивати життєву компетентність, сприяти вихованню особистості.

Методи і прийоми: евристична бесіда, проблемний дослід «мозковий штурм», фронтальний експеремент, спостереження, аналіз, робота з підручником, робота в малих групах.

Обладнання та наочність: трансформатор лабораторний, катушка, постійний магніт, гальванометр, в/фільм, інтерактивна дошка, схеми, малюнки, зовнішнього вигляду трансформатора, опорний конспект, карточки із завданнями.

Тип уроку: комбінований

Додаткова інформація: повідомлення учнів про професії пов’язані з енергетикою, та підприємств України, презентація «Трансформатор та його будова», «Передача електроенергії на відстань».

Хід уроку

1. Організаційний етап.

Налаштування психологічного настрою учнів на продуктивну роботу(взаємне вітання з класом, організація уваги).

2. Мотивація навчальної діяльності учнів (додаток 1).

3. Актуалізація опорних знань та умінь,

- явище електромагнітної індукції;

- причини втрат електроенергії під час передачі.

4. Вивчення нового матеріалу (додаток 2):

- трансформатор;

- будова трансформатора;

- коефіцієнт трансформації;

- ККД трансформатора;

- схема передачі електроенергії на відстань.

5. Закріплення нових знань та умінь:

- робота з опорним конспектом;

>>Опорний конспект

| Трансформатор |  |
| --- | --- |
| Трансформатор-це пристрій,призначений для зміни напруги змінного струму практично без втрат потужності Винайшов 1875 року П.М. Яблочков,удосконалив 1882року І.П.Усагін Під час трансформації частота змінного струсу залишається сталою v=50 Гц Дія трансформатора заснована на явищі електромагнітної індукції Будова трансформатора:дві котушки(первинна та вторинна)на одному феромагнітному осерді з наборих пластин Трансформатор у режимі холостого ходу-розімкнуто коло вторинної обмотки. Коефіціент трансформації-відношення напруги на первинній обмотці до напруги на вторинній обмотці(відношення кількості витків на первинній обмотці до кількості витків на вторинній). k>1-знижувальний трансформатор(U1>U2) k<1-підвищувальний трансформатор(U1<U2) k=ε1/ ε 2 k=U1/U2 K=N1/N2 , да ε 1, ε 2-ЕРС в обмотках; U1,U2 –напруга в обмотках; N1,N2 –кількість витків в обмотках Навантажений трансформатор-замкнуто вторинну обмотку,відношення струмів в обмотках обернено пропорційне відношенню напруг: U1/U2=I2/I1 ККД трансформатора становить 97-99%, n=P2/P1X100%=U2I2/U1I1X100% ,де P1,P2-потужність в обмотках Схема передання електроенергії Генератор змінного струму Підвищувальні трансформатори Лінії електропередач Знижувальні трансформатори Споживач електроенергії |  |

- опишіть будову трансформатора;

- чому електроенергію передають на великі відстані під високою напругою;

- розв’язування  задач (додаток 3).

6. Підбиття підсумків уроку:  робота з тестом, (додаток 4).

Варіант 1

Що є джерелом енергії на ТЕС?

  - Нафта, вугілля, газ

  - Енергія вітру

  - Енергія води

У якій області народного господарства витрачається максимальна кількість електроенергії?

  - У промисловості

  - У транспорті

  - У сільському господарстві

Який трансформатор потрібно поставити на лінії при виході з електростанції?

  - Що знижує

  - Що підвищує

  - Трансформатор не потрібний

Енергосистема — це

  - Електрична система електростанції

  - Електрична система окремого міста

  - Електрична система районів країни, сполучена високовольтними лініями електропередачі

Варіант 2

Що є джерелом енергії на ГЕС?

  - Нафта, вугілля, газ

  - Енергія вітру

  - Енергія води

Трансформатор  використовується …

  - Для збільшення терміну служби дротів

  - Для перетворення енергії

  - Для зменшення кількості теплоти, яку виділяють дроти

Енергосистема — це

  - Електрична система електростанції

  - Електрична система окремого міста

  - Електрична система районів країни, сполучена високовольтними лініями електропередачі

Який трансформатор потрібно поставити на вході у місто?

  - Що знижує

  - Що підвищує

  - Трансформатор не потрібний

7. Рефлексія (додаток 5).  Думка в подарунок.

Думка на згадку:

Три шляхи ведуть до знання:

- Шлях міркування – це шлях найблагородніший

- Шлях наслідування – це шлях найлегший

- Шлях досвіду – це шлях найбільш гіркий

Не важливо, яким шляхом людина  одержує істинні знання, важливий результат.

Конфуцій

P.S. Підвищувальний трансформатор – пристрій для перетворення енергії вашого настрію.

8. Домашнє завдання повторити §18; вивчити §19.

Питання:

Середній рівень

- Для чого призначений трансформатор?Опишіть його будову.

- Чи змінює трансформатор частоту змінного струму?

- Чому електроенергію передають на великі відстані під високою напругою?

>> Розв’язування задач

Достатній рівень

1.Трансформатор збільшує напругу від 220 до 660 В та має в первинній обмотці 840 витків. Обчисліть коефіцієнт трансформації. Скільки витків має вторинна обмотка?

2.Знижувальний трансформатор з коефіцієнтом трансформації 10 підключений до електричного кола напругою 220 В. Яка напруга на виході трансформатора,якщо опір вторинної обмотки 0,2 Ом,а опір корисного завантаження 2 Ом?

>>Додаткове завдання

Високий рівень

- До якого значення треба збільшити напругу в лінії електропередач опором 36 Ом,щоб від електростанції потужністю 5 МВт передати 95 % електроенергії?

додаток 1  - білий лист з чорною крапкою

Аркуш паперу з чорною крапкою в середині (дуже часто ми міркуємо конкретно, але завжди слід намагатися поширювати межі своїх знань).

«Людина, що не знає нічого може навчитися; справа тільки в тому, щоб запалити в ній бажання вчитися» Д.Дідро.

додаток 2  - відеофільм «Принцип дії трансформатора»

додаток 3 – самостіна робота в групах

- Первинна обмотка трансформатора має 660 витків. Скільки витків у вторинній обмотці, якщо трансформатор призначений для підвищення напруги з 220В до 380В?

- Напруга на клемах первинної обмотки трансформатора 220В. Коефіцієнт трансформації 22. Визначити напругу на клемах вторинної обмотки

- У первинній обмотці підвищувального трансформатора 80 витків дроту, у вторинній – 2000 витків. Яка буде напруга на клемах вторинної обмотки, якщо увімкнути трансформатор у мереже з напругою 220В? Обчисліть коефіцієнт трансформації.

- Трансформатор підвищує напругу з 220В до 660В і має у первинній обмотці 850 витків. Обчислить коефіцієнт трансформації та число витків у вторинній обмотці.

- Сила струму у первинній обмотці знижувального трансформатора 0,6 А напруга на її кінцях 120В. Сила струму у вторинній обмотці 4,8 А, напруга 12В. визначити ККД цього трансформатора.

додаток 4  - віртуальна екскурсія, відеоролик – робота трансформатора

додаток 5 – лист самооцінювання

Лист самооцінки

Виконав чи ти д/з на сьогоднішній урок?

Працював чи ти за випереджувальним планом?

Приймав чи ти активну участь  у проведенні уроку?

Чи задоволений ти уроком?

Як ти вважаєш чи є корисними набуті тобою знання?