Озерненська гімназія

Житомирського району

Житомирської області

ПАРАЛЕЛЬНЕ З’ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ

9 клас

Вчитель фізики вищої категорії

вчитель - методист

Т.А. Івчук

2014 р.

Урок фізики з теми "Паралельне з'єднання провідників"

9 клас

Мета: Сформувати в учнів знання про паралельне з'єднання провідників та його закони; формувати вміння розв’язувати задачі на застосування законів паралельного з'єднання провідників; показати практичне значення знань з фізики;

розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, технічну освіченість, пізнавальну активність;

виховувати відповідальність, старанність, дисциплінованість, культуру усного й писемного мовлення, доброзичливість.

Обладнання: ноутбук, мультимедійний проектор, відеофрагмент "Паралельне з'єднання провідників"(інтернет-ресурс), вчительська презентація до теми, набір приладів для паралельного з'єднання двох ламп, картки для роботи в парах, картки для індивідуальної роботи учнів, підручник «Фізика 9», Є.В.Коршак, «Генеза», 2009р.

Хід уроку

- Актуалізація опорних знань

- Які явища вивчаємо? Що таке електричний струм?

- Які фізичні величини характеризують електричний струм?

- Як ці величини пов'язані? Сформулюйте закон Ома.

- Який спосіб з'єднання провідників вивчили?

- Яке з'єднання називають послідовним?

- Запишіть на дошці і сформулюйте закони послідовного з'єднання.

- Чому амперметр підключають в коло послідовно до приладів?

- Як змінюється опір кола при послідовному підключенні провідників? Чому?

- Де використовується таке з'єднання?

- Який недолік послідовного з'єднання провідників?

- Чи з'єднані послідовно побутові прилади (холодильник, праска, телевізор)? Чому?

- Повідомлення теми, мети уроку

Тема уроку висвітлюється на екрані.

Учні самостійно визначають мету уроку, виходячи з теми:

- з'ясувати, що таке паралельне з'єднання провідників;

- встановити, де використовується паралельне з'єднання;

- вивчити закони паралельного з'єднання;

- навчитись застосовувати закони паралельного з'єднання для розв'язування задач.

- Мотивація навчальної діяльності

- Переваги паралельного з'єднання (відеофрагмент). На екрані демонструється паралельне з'єднання двох ламп. Учні самостійно формулюють  означення паралельного з'єднання. Означення записується у зошит: паралельним називають таке з’єднання провідників, за якого одні кінці всіх провідників приєднуються до однієї точки електричного кола, а інші кінці — до іншої. Звертається увага на схематичне зображення  з’єднання. Вчитель демонструє, що при паралельному з’єднанні двох ламп, якщо одна виходить з ладу, інша працює.

- На екрані демонструється паралельне з’єднання лампи і електричного дзвоника. При вимиканні лампи дзвоник продовжує працювати.

- Паралельне з’єднання поширене в побуті. Вивчивши закони паралельного з’єднання, ми зрозуміємо, що воно економічно вигідне і його потрібно використовувати тоді, коли необхідно зменшити опір кола.

- Повідомлення правил оцінювання на уроці.  В ході уроку учні будуть заробляти бонуси у вигляді кольорових карток, які в кінці уроку будуть переведені в бали (правильна відповідь з місця – 1картка, правильно розв’язана задача – 2 або 3 картки). Видаються картки учням, які були активними на етапі актуалізації опорних знань.

- Вивчення нового матеріалу

- Як ви гадаєте, чому вольтметр підключають паралельно до приладу, на якому потрібно виміряти напругу? На екрані демонструється І закон паралельного з’єднання. Звертається увага на схематичне зображення паралельного з’єднання. Вчитель доводить на досліді, що при паралельному з’єднанні U=U1=U2. Учні записують закон у зошит, вчать формулювання за підручником.

- На екрані демонструється дослід, що доводить ІІ закон паралельного з’єднання. Звертається увага на схематичне зображення досліду. Учням пропонується пояснити закон. (Струм - напрямлений рух заряджених частинок. Коли частинки доходять до розгалуження, частина з них іде через один провідник, частина - через інший.)  За малюнком в підручнику розглядається гідродинамічна аналогія закону. Учні записують закон у зошит (І=І1+І2), вчать формулювання за підручником.

- На екрані демонструється виведення ІІІ закону паралельного з’єднання. Учням пропонується пояснити виведення з використанням закону Ома. Закон записується у зошит (1/R=1/R1+1/R2). Вчитель вводить означення провідності (величина, обернена до опору). Формулювання ІІІ закону записується у зошит: при паралельному з'єднанні провідність ділянки дорівнює сумі провідностей окремих провідників.

- Виводиться формула опору двох паралельно з’єднаних провідників: R=R1R2/(R1+R2). Пропонується знайти опір двох провідників опорами 6Ом і 4Ом, з’єднаних паралельно.

- Доводиться, що для n однакових провідників R=R1/n. Пропонується знайти опір 2-х, 4-х, 5-ти, 10-ти провідників по 20Ом, з’єднаних паралельно.

- Як змінюється опір ділянки при паралельному підключенні провідників? Чому? (Зменшується, тому що збільшується площа перерізу провідників.)

- На екрані демонструється ІV закон паралельного з’єднання (І1/I2=R2/R1). Учні виводять закон, користуючись законом Ома. Формулювання закону записується у зошит: при паралельному з’єднанні сила струму в провідниках обернено пропорційна до їхнього опору. Вивчається гідродинамічна аналогія закону за фотографіями на екрані.

- Закріплення матеріалу

- Використання паралельного з’єднання. Демонстрація слайдів, пояснення принципу використання.

- Розв’язування усних і письмових задач за умовами, що зображені на екрані. Сильні учні отримують картки для індивідуальної роботи.

  - Як з’єднані лампи і чим відрізняються ці кола? Знайдіть загальний опір ділянок, якщо опір кожної лампи 30 Ом.

  - Як з’єднані лампи? Зобразіть цю ділянку на схемі. Знайдіть напругу на першій лампі, якщо на  другій вона дорівнює 3В.

  - Для двох паралельно з'єднаних резисторів знайдіть невідомий параметр:

а)І1=0,5А, І2=0,4А, І=?;          б) R1=4 Ом, R2=6 Ом, R=?;

в) R1=5 Ом, R2=10 Ом, І1=8А, І2=?

  - Розв’язування задач в парах. Перші три пари, які вірно розв’яжуть всі задачі, отримують по три бонуси.

  - Опір першої лампи - 10 Ом, другої - 15 Ом. Покази вольтметра – 12 В. Знайдіть силу струму, що проходить через кожну лампу і через реостат.

  - Три провідники опором R1=2 Ом, R2=3 Ом, R3=6 Ом з’єднані паралельно. Стрілка амперметра А3 показує 2А. Знайдіть покази інших приладів.

- Підсумки уроку.

- Яке з'єднання вивчали? Дайте означення.

- Яка з електричних величин однакова для всіх провідників, з'єднанних паралельно?

- Як знайти силу струму в колі, якщо відома сила струму в окремих паралельно з'єднаних провідниках?

- Як змінюється загальний опір ділянки при паралельному підключенні до неї провідників?

- Як розподіляється сила струму між паралельно з'єднаними провідниками?

- Виставлення оцінок.

- Повідомлення домашнього завдання.

Вивчити §17, виконати домашню лабораторну роботу №7 (Ф.Я.Божинова, «Фізика. 9 клас. Зошит для лабораторних робіт», «Ранок», 2010р.)

### Картка для індивідуальної роботи

- Для двох паралельно з'єднаних резисторів знайдіть невідомий параметр:

а)І1=0,5А, І2=0,4А, І=?;          б) R1=4 Ом, R2=6 Ом, R=?;

в) R1=5 Ом, R2=10 Ом, І1=8А, І2=?

- Опір першої лампи - 10 Ом, другої - 15 Ом. Покази вольтметра – 12 В. Знайдіть силу струму, що проходить через кожну лампу і через реостат.

- Три провідники опором R1=2 Ом, R2=3 Ом, R3=6 Ом з’єднані паралельно. Стрілка амперметра А3 показує 2А. Знайдіть покази інших приладів.

### Шматок дроту опором 80 Ом розрізали на чотири рівні частини й отримані частини з'єднали паралельно. Визначте опір цього з'єднання. Чому дорівнює сила струму в кожному провіднику, якщо до цього з'єднання приєднали джерело струму з напругою 20В?

### Дві електричні лампи з’єднані паралельно. Загальний опір ділянки 120 Ом. Знайдіть опір другої лампи, якщо перша має опір 300 Ом.

### Завдання для роботи в парах

### Два резистори з’єднані паралельно. Знайдіть невідомий параметр.

### І1=12А, І=20А, І2=?

### R1=30Ом, R2=70Ом, R=?

### І1=10А, І2=5А, R1=4 Ом, R2=?

### Завдання для роботи в парах

### Два резистори з’єднані паралельно. Знайдіть невідомий параметр.

### І1=12А, І=20А, І2=?

### R1=30Ом, R2=70Ом, R=?

### І1=10А, І2=5А, R1=4 Ом, R2=?

### Завдання для роботи в парах

### Два резистори з’єднані паралельно. Знайдіть невідомий параметр.

### І1=12А, І=20А, І2=?

### R1=30Ом, R2=70Ом, R=?

### І1=10А, І2=5А, R1=4 Ом, R2=?