Розробка уроку з фізики для 9-го класу

| Тема: | Послідовне та паралельне з’єднання провідників |
| --- | --- |
| Мета уроку: | Познайомити учнів з послідовним та паралельним з’єднанням провідників і закономірностями, що існують у колі з послідовним та паралельним з’єднанням провідників. |
| Обладнання: | Амперметри, вольтметри, вимикачі, лампочки на підставках, джерела струму, з’єднувальні провідники. |
| Тип уроку: | Комбінований урок. |
| Демонстрації: | 1. Коло з послідовно та паралельно з’єднаними лампочками. 2. Вимірювання напруги та сили струму в провідниках у разі послідовного та паралельного з’єднання. |
| План викладання нового матеріалу: | 1. Послідовне та паралельне з’єднання провідників. 2. Закономірності в колі з послідовним та паралельним з’єднанням провідників. 3. Застосування послідовного та паралельного з’єднань провідників |

Хід уроку

I Мозковий штурм (фізичний диктант)

- Записати закон Ома для однорідної ділянки кола.

- З закону Ома для однорідної ділянки кола виразити опір.

- У чому вимірюється опір і чому дорівнює ця одиниця?

- З закону Ома для однорідної ділянки кола виразити напругу.

- Від чого залежить опір провідника?

- Записати питомий опір провідника

- З формули залежності опору провідника виразити довжину провідника

- Записати формулу сили струму

- У чому вимірюється сила струму і чому дорівнює ця одиниця?

- Записати формулу електричної напруги

- У чому вимірюється напруга і чому дорівнює ця одиниця?

II Розв’язування задач

- Коли на лампі напруга дорівнює 4 В, то через нього протікає  струм 0,2 А. Вичисліть опір лампочки.

| Дано: U = 4 B I = 0,2 A R =? |  |  |
| --- | --- | --- |

Відповідь: R = 20 Ом

- (Клас поділити на три групи. Практичне завдання для кожної групи)

Скласти коло за схемою, виміряти напругу та силу струму на лампі, за цими показниками визначити опір на електричній лампі.

|  | I = U = R =? |
| --- | --- |

- По мідному провіднику з поперечним перерізом 3,5 мм2 і довжиною 14,2 м йде струм силою 2,25 А. Визначте напругу на кінцях цього провідника.

{

| Дано: S = 3,5 мм2 = 14,2 м I = 2,25 A U =? |  |  |
| --- | --- | --- |

Відповідь: U = 0,16 В

III Викладання нового матеріалу

На уроці проводиться серія дослідів, що ілюструють послідовне та паралельне з’єднання провідників.

За цими дослідами учні повинні засвоїти, що:

| При послідовному з’єднанні | При паралельному з’єднанні |
| --- | --- |
| При послідовному з’єднанні провідників їх з’єднують по черзі один за одним без розгалужень провідників між ними. Закони послідовного з’єднання 1. Iзаг. = I1 = I2 = …= In 2. Uзаг. = U1 + U2 + …+ Un 3. Rзаг. = R1 + R2 + …+ Rn Основним недоліком послідовного з’єднання елементів кола є те, що в разі виходу з ладу одного з елементів з’єднання перестають діяти й інші. Так, наприклад, якщо перегорить одна з ламп ялинкової гірлянди, то згаснуть і всі інші. | При паралельному з’єднанні провідників виводи кожного з них приєднують до спільної для всіх пари затискачів (точок або вузлів кола) Закони паралельного з’єднання 1. Uзаг. = U1 = U2 = …= Un 2. Iзаг. = I1 + I2 + …+ In 3. = Щоб прилади працювали в колі незалежно, то використовують паралельне з’єднання провідників. |

IV Закріплення вивченого

- Яка електрична величина є однаковою для всіх провідників, з’єднаних послідовно? паралельно?

- Як знайти загальний опір кола, знаючи опір окремих провідників при послідовному з’єднанні? паралельному з’єднанні?

- Як знайти напругу ділянки кола, складеного з двох послідовно з’єднаних провідників, якщо напруга на кожному з них відома?

- Чому лампочки гірлянди з’єднані послідовно, а не інакше? (Чим більше лампочок, тим більший опір вони створюють, а значить тим менша сила струму буде в колі, тому це безпечніше.)

- Чи використовують послідовне з’єднання для освітлення житлових приміщень? (Ні, щоб працювала така схема потрібно, щоб були ввімкнені одночасно всі лампочки, а це економічно не вигідно.)

- Задача.

Обчисліть опір ділянок електричних кіл, які зображено на малюнках. Опір кожного резистора становить 2 Ом.

| а) б) в) |  |
| --- | --- |

Відповідь: а) 6 Ом; б) 3 Ом; в) 1,3 Ом.

V Домашнє завдання

Підручник «Фізика 9 клас», В. Сиротюк § 17-18 читати

Розв’язати задачі № 7.4, 7.6, 8.5 «Збірник задач 9 клас», І.Ю. Ненашев